Makro für das COSMOS IO MODUL DA8TH

Hinweis: Die CAN- Adresse des COSMOS IO Moduls entspricht der Extension des FUP- Blattes !

| - Definition | Definitionsangabe (Standardwerte) |  | ##### Erläuterung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - def_can_nr | 1 |  | ##### In der Definition muss angegeben werden, an welcher CAN- Nr. der COSMOS OPEN dieses Modul angeschlossen ist. ##### Werte: 1 = CAN1, 2 = CAN2 |  |  |
| - def_prio | 2 |  | ##### Vorgabe der Sendepriorität für das COSMOS IO Modul ##### Werte: 1 = niedrige, 2 = normale, 3 = hohe Priorität. |  |  |
| - def00 .. - def07 | - |  | Bezeichnungen der Ausgänge DA0 .. DA7 |  |  |
| - def_x00 .. - def_x07 | konst.f:dig_null |  | Querreferenzen der Ausgänge DA0 .. DA7 |  |  |

| Navigationsleisten der Grafikseiten: Navigation über den Registerkarten Tragen Sie hier die Fupblätter mit der ersten Adresse der verschiedenen IO-Module ein: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - def_seite01 - def_seite02 - def_seite03 - def_seite04 | Leer.f:1 Leer.f:1 Leer.f:1 Leer.f:1 |  | Fupblattname des ersten analogen Eingangs- Modul z.B. ioae8aa4.f01 Fupblattname des ersten digitalen Eingangs- Modul z.B. iode16.f021 Fupblattname des ersten digitalen Ausgangs- Modul z.B. ioda816.f05 Fupblattname des ersten analogen Ausgangs- Modul z.B. ioae8aa4.f01 |
| Navigation über den Button Zurück und Weiter: Tragen Sie hier die Fupblätter mit der vorherigen und nachfolgenden Adresse der gleichen IO-Module ein: |  |  |  |
| - def_blatt01 - def_button01 - def_blatt02 - def_button02 | Leer.f:1 0 Leer.f:1 0 |  | Fupblattname des vorherigen digitalen Ausgangs- Modul z.B. ioae8aa4.f01 Zurück- Button einblenden ? Fupblattname des nachfolgenden digitalen Ausgangs- Modul z.B. ioae8aa4.f03 Weiter- Button einblenden ? |