| ###### Datenblatt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSMOS IO Modul: Analoges Ein- und Ausgangsmodul |  |  |  |  |

| AE8AA4H |  | ##### Beschreibung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 analoge Eingänge - 4 analoge Ausgänge - schnelle Verdrahtung durch Brückenstecker - mit Handbedienebene für die analogen Ausgänge |  | IO Modul mit 8 analogen Eingängen zur Messwerterfassung und 4 analogen Spannungsausgängen (0 ... 10 V DC). Die Eingänge sind als Spannungs- oder Temperaturmesseingänge umschaltbar. Module für Hutschienenmontage und Schalttafeleinbau. |  |  |

| ##### Technische Daten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ##### Eingangsseite |  |  |  |  |  |  | ##### Anschlussbild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nennspannung Unenn | 24 V DC |  | ##### analoge Eingänge |  | ##### 10 mV/K° oder 0 ... 10 V, per Software umschaltbar |  |  |
| - Stromaufnahme | - 120 mA |  | ##### analoge Ausgänge |  | ##### 0 ... 10 V / 5 mA pro Ausgang kurzschlussfest |  |  |
| - Leistungsaufnahme | - 3,0 W |  | ##### Temperaturbereich |  | ##### 0 ... 60 °C |  |  |
| - Betriebsspannungsbereich | - 18 ... 30 V DC |  | ##### Funktionsanzeige / Zustandsanzeige |  | ##### LED |  |  |
| - max. Vorsicherung | - 2,0 A |  | ##### Schutzbeschaltung |  | ##### Verpolungsschutz der Betriebsspannung |  |  |

| ##### CAN BUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - CAN BUS | CAN 2.0B, galvanisch getrennt ISO 11898 |  | ##### Watchdog | ##### Hardware-Watchdog |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Übertragungsrate | 10 kbit/s...250 kbit/s, voreingestellt 50 kbit/s |  | - Busabschlusswiderstand | am Anfang und am Ende des Busses (R = Wellenwiderstand der Busleitung) |  |  |

| ##### Gehäuse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Schutzart | IP 20 |  | ##### Einbaulage | ##### beliebig |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Anschlussquerschnitt der Geräteklemmen | 1,5 mm² |  | ##### Gehäuseabmessungen (BxHxT) | ##### 54 x 95 x 60 mm |  |  |
| - Anschlussquerschnitt BUS und Vorsorgungsklemmen | 1,0 mm² |  | ##### Bis zu 15 aufeinanderfolgende Module dürfen über den Busstecker miteinander verbunden werden. Darüber hinaus muss eine weitere externe Einspeisung der Spannungsversorgung erfolgen. |  |  |  |
| - Art der Klemmen | abziehbare Schraubklemmen |  |  |  |  |  |

| ##### Bestellnummern |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Typ | PR-AE8AA4H |  | ##### Bestellnummer | ##### 390007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |